ZGY-2A直流电阻测试仪技术指标

变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了直流电阻测试仪。ZGY-2A直流电阻测试仪采用全新电源技术，具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等。

ZGY-2A直流电阻测试仪技术参数：

1、使用条件：

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：≤85％RH

2、测量范围：

1mΩ～20mΩ;

20～200mΩ;

0.2～2Ω;

2～20Ω;

20～200Ω;

200Ω～2kΩ

3、ZGY-2A直流电阻测试仪测量精度：0.2级

4、分辨率：1μΩ

5、恒流源：

2A（1uΩ～2Ω）;

0.2A(2Ω～200Ω);

0.02A（20Ω～2000Ω）

6、工作电压

直流 11V～14V 交流 220V。

7、功耗：≤15W

8、外形尺寸：335×275×175mm

9、重量：2.8kg

ZGY-2A直流电阻测试仪产品特点：

1、内附可充电电池组，现场测试不需交流电源，使用方便；

2、输出充电电流最大可达2A，测试速度快；

3、电阻测量范围为1μΩ-2KΩ，量程广；

4、采用国外进口优质元器件，软件设计多重抗干扰程序，测量结果准确度高，重复性好；

5、液晶显示方式，适应各种不同的工作环境；

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!