矿用轨缝接触电阻测试仪技术参数
1、矿用轨缝接触电阻测试仪仪器使用环境：
环境温度：5-40℃
相对温度：20%-80%
周围无强电磁干扰和腐蚀气体
2、矿用轨缝接触电阻测试仪仪器测量范围：1×10-5-2×103Ω
内部自分20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω、2KΩ六个量程自动切换。
每个量程的测试电流分别为：625mA、625mA、100mA、100mA、10mA、1mA。
3、分辨率：1×10-5Ω
4、基本误差：△=±0.1%Rn+2个字 
式中Rn为被测电阻输出信息值。以上△在20±1℃，相对湿度60%±15%的环境中得以保证。
5、矿用轨缝接触电阻测试仪温度附加误差：
每超出参考条件10℃增加一个基本误差。
6、最大显示：1999
7、单位显示：mΩ、Ω、KΩ三种
8、仪器过载显示为1999闪动
9、量程为自动切换
10、工作电源：DC 9V（6节R20干电池）
11、产品质量：5Kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，振动测试仪，绝缘电阻测试仪 等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!