HGC-B全自动互感器特性综合测试仪功能特点

HGC-B全自动互感器特性综合测试仪​产品简介
    HGC-B全自动互感器特性综合测试仪​是一款专门为测试互感器：伏安特性、变比、极性、二次绕组电阻、负荷、角差、比差等参数而设计的多功能现场试验仪器。该互感器测试仪基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线，输出最大仅180V的交流电压和12A的交流电流，却能应对拐点高达30kV的CT测试。
    该仪器可将实验结果快速显示出来，支持数据保存和现场打印，省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动。操作简单，携带方便，提高了工作效率，是互感器现场检测的新型产品。
​
HGC-B全自动互感器特性综合测试仪​功能特点
1、该互感器测试仪可遵照GB1208-2006（IEC60044-1）、GB16847-1997（IEC60044-6）等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。
2、采用变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线，输出最大仅180V的交流电压和12A的交流电流，可应对拐点高达30kV的CT测试。
3、功能全面，可用于各种型号CT、PT的励磁、变比、相位、极性、二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试。
4、自动给出拐点电压/电流、10%误差曲线、5%误差曲线、准确限值系数（ALF）、仪表保安系数（FS）、二次时间常数（Ts）、剩磁系数（Kr）、准确级、饱和和不饱和电感等参数。
5、该仪器操作界面友好美观，全中文图形界面，5.7寸图形透反式LCD，阳光下可视。
6、仪器采用旋转光电鼠标操作，操作简单，快捷方便，极易掌握。
7、装置可存储测试数据，掉电不丢失。
8、面板自带打印机，可自动打印生成的试验报告。
9、测试十分方便，除了负荷测试外，其他各项测试都是基于同一接线。
10、该设备便于携带，装置重量小于9Kg。

HGC-B全自动互感器特性综合测试仪​测试功能
1、励磁特性试验。
2、变比试验。
3、相位和极性试验。
4、CT各种一次电流及各种负荷时的比差、角差测量。
5、CT二次绕组电阻测量。
6、CT二次回路负荷测量。
7、CT暂态特性测试与分析。
8、测量校核各种型号的CT、PT，包括保护CT、计量CT、TP级暂态CT、励磁饱和电压达到30kV的CT、变压器套管CT、各电压级PT等。
9、拐点电压/电流、10%（5%）误差曲线、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和和不饱和电感等CT、PT参数的测量。

技术参数
1、工作电源：AC 220V±20%、50Hz
2、输出电压：0～180V（RMS）
3、输出电流：0～12A（RMS）、峰值36A
4、CT变比测量范围：1～30000
5、PT变比测量范围：1～30000
6、电压测量：准确度：±0.2%
7、变比测量：准确度：±0.2%
8、相位测量：准确度：±5’、分辨率：0.5’
9、二次绕组电阻测量范围：0～300Ω、分辨率：0.2mΩ、精度：0.5%±2mΩ
10、交流负载测量：0～300VA、精度：0.5%±0.02VA
11、工作条件：温度：-10℃～50℃、湿度：≤90%​

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!

​