ZGS-Q60KV/2mA直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求，最新研发制造的轻型直流高压发生器。产品适用于电力、铁路、化工、发电厂等部门对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、高压开关等设备进行直流耐压试验，是新世纪最理想的换代产品。

ZGS-Q60KV/2mA直流高压发生器采用高频倍压电路，率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术，闭环调整，采用了电压大反馈，使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术，并根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施，使直流高压发生器实现了高品质、便携式，并能承受额定电压放电而不损坏。

ZGS-Q60KV/2mA直流高压发生器​功能特点  
      1、 采用先进的生产技术和制造工艺，率先引用最新的PWM高频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT元器件，利用高频技术提高频率，频率高达100kHz，从而使输出高压稳定性更高，波汶系数更小。 
      2、 体积小、重量轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全，便于野外使用，是目前最可靠的产品。 
      3、 精度高、测量准确。电压、电流均为数字显示，电压分辨率为0.1kv，电流分辨率为0.1uA。仪器使用时无需外加高压测量仪，控制箱上的数字电压表可直接显示加在负载试品上的电压值。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，特别适合现场使用。 
      4、 电压调节稳定度高，全量程平滑调压，输出电压调节采用进口单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并设计有粗调和细调功能。电压调节度优于0.1%，电压、电流测量误差小于1.0%，脉动系数优于0.5%。 
      5、 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强，保护完善可靠，使操作安全，各种技术指标均优于行业标准和同类产品。 
      6、 增设了高精度75%VDC-1mA的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便，轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键，在做避雷器氧化锌试验时，当电流升到1000uA时，打开0.75的按钮，此时，电压表、电流表所显示的值就是75%的数据，做完后应立即将升压的旋钮回到零位上，同时，将细调电压旋钮回到零位上，并应立即按绿色按钮，切断高压并关闭电源开关。再做其它试验。 
      7、 方便的过电压整定设置功能，采用了数字拨盘开关，能将整定电压值直观显示，使你操用更随意，显示数值单位为kv。 
      8、 倍压筒可根据需要分节使用，灵活方便，一机多用，经济实惠。 
      9、 底部设有三只内藏式支撑脚，增加了倍压筒的稳定性。

ZGS-Q60KV/2mA直流高压发生器​产品规格 
      1、高压输出：0-60KV      0-120KV     0-200KV      0-300KV    0-400KV  
      2、电流输出：0-2mA       0-3mA         0-5mA         0-10mA

​

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!

​