GSM系列智能露点仪技术参数

1、产品简介
GSM-H智能露点仪是本公司最新开发的现代化、高水平、智能型测量仪器。该仪器无论从测量原理、自动化程度、使用的方便性而言都有着同类仪器无法比拟的先进性，特别是采用了欧洲标准技术，确保数据准确可靠。
GSM-H智能露点仪测量范围宽、响应时间快、测量周期短，显示直观，操作简便。该仪器适用的领域非常广泛，空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性介质的气体的湿度测量，尤其适合于SF6气体的湿度测量，电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门均可采用，有着极高的性价比。

2、测量原理
GSM-H智能露点仪采用了原装进口湿度传感器作为湿度敏感元件。当被测气体中的微量水分进入传感器采样室，水蒸汽被吸附到传感器的微孔中，使其容抗发生变化，传感器将这种变化是进行放大转换成标准线性电信号，通过微处理器加以处理，最后送到液晶屏上显示。

3、技术特点
△快速测量：开机后无须预加热，快速达到露点饱和状态。
△快速省气：测定时耗气仅2L（101.2kPa）左右。
△自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
△数据存储：采用大容量设计，最多可存储60组测试数据。
△显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水（ppm）、环境温度、环境湿度、 时间及日期、电池电量等内容。
△便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
△内置电源：内置可充电电池，一次充足可连续工作8小时。

4、技术参数
△测量范围：-80℃ ~ +20℃（露点）
△测量精度：±2℃ （-80℃ ~ -50℃）
           ±1℃ （-49℃ ~ +20℃）（工作范围）
△测量时间：≤3min/点
△采样流量：300ml/min±20%
△显示方式：液晶显示器、全中文界面、带背光
△电    源：交直两用，充电电池可连续工作8小时
△检验方式：开机自校功能

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!

​