低压伏安相位检测表功能指标

ETCR4100低压伏安相位检测表是一款专为现场测试各种相位的仪表，具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位，此外，还可以判别三相相序，变压器接线组别、感性、容性电路，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否。

ETCR4100低压伏安相位检测表采用超大LCD显示屏，字高达40mm，还具有蓝屏背光，显示一目了然，尽显精美豪华外观。

ETCR4100低压伏安相位检测表适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象、工矿企业、科研院校、计量部门等。

低压伏安相位检测表功能指标

| 功 能 | 各种相位、相序直接测试；变压器组别、感性、容性电路判别 |
| --- | --- |
| 电 源 | DC9V 碱性干电池（1.5V AA×6） |
| 功 耗 | 开启背光灯最大约35mA,电池连续工作约40小时 |
|  | 关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约300小时 |
| 显示模式 | LCD显示，蓝屏背光功能，适合昏暗场所 |
| LCD尺寸 | 70mm×62mm |
| LCD显示域 | 64mm×54mm |
| 仪表尺寸 | 长宽厚：196mm×92mm×54mm |
| 钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
| 采样速率 | 约3次/秒 |
| 量 程 | 0～360° |
| 精 度 | ±3° |
| 分辨率 | ±1° |
| 测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时：30V～500V |
|  | 测I1-I2相位时：10mA～10.00A |
|  | 测U1-I2或I1-U2相位时：10V～500V、10mA～10.00A |
| 数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据，“DH”符号显示 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗 |
| 电压检测 | 当电池电压低于7.8V～8V时，电池电压低符号显示，提醒更换电池 |
| 仪表质量 | 主机约550g（带电池），表钳约170g×2，测试线约250g |
| 测试线长度 | 1.5m |
| 电流钳线长 | 2m |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃； 80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃； 70%Rh以下 |
| 输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为：2MΩ |
|  | 测U1U2相位时电压输入阻抗为：40KΩ |
| 耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟；两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 |
| 绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
| 结 构 | 双重绝缘. |

​​

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压闪点红外线测温仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!​