ZYYJC系列油介损电阻率测量仪技术指标

ZYYJC系列油介损电阻率测量仪​是用于检测绝缘油介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。仪器内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式，该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响，即便是发电机发电，该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，保证仪器长时间使用后仍然精度一致。适于变压器油、电容器油、电缆油等绝缘液体的介损损耗值测量。

ZYYJC系列油介损电阻率测量仪主要特点：
    1、油介损电阻率测量仪采用电磁感应加热技术，加热均匀，升温速度快，时间短
    2、油介损电阻率测量仪输出电压200～2000V连续可调，适合不同试品的各电压等级需要
    3、控温准确，不受环境温度高低的影响
    4、测量精度高，数据稳定、重复性好
    5、有接地不良保护电路，并有汉字显示​

ZYYJC系列油介损电阻率测量仪​技术指标：
    1、测量范围：电容 1pF～200pF   介损 0～9.999%
    2、测量精度：电容：±（0.5%.C+1pF）   介损：±（1%.C+0.00020）
    3、分辨率：电容 0.1pF    介损 1×10-5
    4、控温范围：室温～100℃          控温：±5℃
    5、输出电压：200～2000V 连续可调​

​

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压闪点高压分压器，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，高压分压器等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!