ZYJDC系列接地电阻引下导通测试仪主要特点​

ZYJDC系列接地电阻引下导通测试仪​能迅速准确地测量两根接地引下线的腐蚀程度，以便及早发现并消除事故隐患。发电厂、变电站的接地引下线与接地网连接是否良好，接地网的接地极是否完好无损，对电力系统的安全运行十分重要。国家电力公司要求每年对有效接地系统中的接地引下线、接地网格的导通状况进行一次测量。通过分析比较历次测量结果的变化情况判断接地引下线、接地网格的腐蚀程度，以决定是否开挖处理。

ZYJDC系列接地电阻引下导通测试仪主要特点：
    1、采用高速A/D转换器及程控电流源技术，测试精度高，数据稳定，重复性好。
    2、测试电流大，最大可达10A，可消除接触电阻的影响。
    3、精度高，分辨率达到1μΩ。
    4、测试时间短，仅需3S。
    5、可长时间、无限量地测试电器设备接地引下线导通状况，可满足多个变电站，大范围的测试要求。
    6、大屏幕液晶显示，友好的人机界面。
    7、自动短路保护、超时保护和误操作保护，保证测量人员和仪器安全。
    8、全智能化，自动量程切换，操作简捷。

ZYJDC系列接地电阻引下导通测试仪技术参数：

1、 电源：AC 220V,50Hz
    2、 测量范围：0~10000mΩ
    3、 分辨率：1μΩ
    4、 测量时间：≤3S
    5、 精度：≤0.5%
    6、 测试电流：1A、5A、10A
    7、 体积：380×280×240mm

8、 重量：5kg

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压闪点高压分压器，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，高压分压器等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!