SRY6-3-380V5KW管状电加热元件应用特点

本目录是上海征原电气科技有限公司为您精选的管状电加热器产品，欢迎您该产品的详细信息！管状电加热器的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供*的解决方案。

SRY6-3（380V/5KW）管状电加热元件主要技术参数：

额定电压：单相220V 三相380V
表面发热功率：≤0.7 
传热温度： ≤300℃
工作介质：矿物油
工作压力：≤0.8Mpa

注：选用时应根据加热介质的实际情况及设备的安装尺寸，单面加热器中应增加温控保护，防止加热器温度过高烧坏。

加热器别名：护套式管状电加热器，浸入式电加热器，浸入式电加热管，管状电加热器，管状电加热器元件，风道式电加热器，护套式电加热器，管状加热器，防爆加热器，电加热器，护套式管状电加热器，电加热管，防爆电加热器，不锈钢电加热管，浸入式管状电加热器, 法兰式电加热管,SRY2/SRY3/SRY4浸入式油加热器,管状电加热器,SRY6护套式加热器,单头电热管,陶瓷电加热器,履带加热器,管状电热元件,螺栓电加热器。

SRY型管状电加热器:

| 型 号 | 电 压 (伏) | 功 率 (千瓦) | 外形及安装尺寸(毫米) |  |  | 重 量 (公斤) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B浸入油中长 | C |  |
| SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
| SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
| SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
| SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
| SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
| SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
| SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
| SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
| SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
| SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
| SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |

功能特点：

SRY6-3（380V/5KW）管状电加热元件体积小、功率大：加热器首要采用集束式管状电热元件。热呼应快、控温精度高，综合热效率高。加热温度高：加热器设计zui高任务温度可达850℃。介质出口温度平均，控温精度高。使用局限广、顺应性强：该加热器可合用于防爆或通俗场所，防爆品级可达dⅡB级和C级，耐压可达20MPa。寿命长、牢靠性高：该加热器采用非凡电热资料制造，设计外表功率负荷低，并采用多重维护，使电加热器平安性和寿命大大添加。可全主动化节制：依据要求经过加热器电路设计，可便利完成出口温度、流量、压力等参数主动节制，并可与机算机联网。节能结果明显，电能发生的热量几乎*传给加热介质。

使用维护及注意事项：

1.外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中以免烧坏组件。被加热油应无腐蚀性。

2. 熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用，等熔化后再升至额定电压。以防止热量集中降低元件使用寿命。

3. 发现管子表面有结炭时，必须除尽后再用，以免降低效率，甚至烧坏组件。

4.组件应存放在干燥处，若因*放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时，可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时（或将组件低压通电数小时），即可恢复绝缘电阻。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！