PF109型数字式三相多功能表应用规格指标

PF109型数字式三相多功能表是高精度智能化测量仪表，可同时测量单相、三相三线制、三相四线制各种接线方式的交流电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因素和频率等电量参数。也可测量低功率因素范围的功率。其操作使用简便，一机多用，使用前无需任何调整，且具有超量限报警和自动升量程功能，工作可靠，长期稳定性良好。选配我厂生产的YS106型三相三线工频功率电源、YS106A型三相四线功率电源，产品可用作0.5级以下的各种工频电量指示仪表的标准表，也可以直接用作精密测量各种三相或单相工频电量。

- u主要技术指标

| 测量名称 | 测量范围 | 基 本 误 差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PF109-1(0.1级) | PF109-2(0.2级) |
| 电 压 | 100V,400V,手动量程 | ±（0.07%RD+0.03%FS） | ±（0.15%RD+0.05%FS） |
| 电 流 | 1A,5A,手动量程 |  |  |
| 有功功率 | 各档电压×各档电流 |  |  |
| 无功功率 |  | ±（0.15%RD+0.05%FS） | ±（0.15%RD+0.05%FS） |
| 功率因数 | 0.1000～1.0000 | ±0.2%FS | ±0.5%FS |
| 频 率 | 45.000Hz～55.000Hz | ±0.05%RD | ±0.1%RD |

附：PF109F型数字式三相多功能表是顺应现代交流计测要求开发的智能化通用型测量仪表，可直接测量交流电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率,兼容单相、三相三线制、三相四线制、三电压三电流制接线方式.LCD液晶显示和4个功能选择按键位于仪表前面板，LCD可同时显示3个测量数据，LCD的左侧为其显示提示符。可设置三相线制、报警电压或电流参数。锁定测量数据。非常适用于电机、电器、水泵、电力、变压器等领域的三相工频电量现场测量，带PC机通信接口.便于自动化测量. 操作使用简便，体积小巧、重量轻，价格便宜,是理想的指针式表的升级换代产品. 选配我厂生产的YS106B型工频功率电源、YS37C或YS37D型音频功率电源，可以校验各类单相交流电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表等。

- u主要技术指标

| 测量名称 | 测 量 范 围 | 基 本 误 差 |
| --- | --- | --- |
| 电 压 | 5V～600V自动量程100V，500V二档 | ±（0.25%RD+0.02%FS） |
| 电 流 | 0.05A～24A自动量程1A，5A，20A三档 | ±（0.25%RD+0.02%FS） |
| 有功功率 | 各档电压×各档电流5%～ 120% | ±（0.25%RD+0.02%FS） |
| 无功功率 | 各档电压×各档电流5%～ 120% | ±（0.5%RD+0.5%FS） |
| 功率因数 | 0.200～1.000功率量程的5%～120% | ±0.8%FS |
| 频 率 | 45.00～55.00Hz，（输入电压为5V～600V） | ±0.2%FS |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！