SQJ44-5数字直流电阻测试仪技术特点

一、简  介
本系列产品采用便携式结构，3 1/2位数字显示。由于设计有完备的消弧、放电等多重保护功能，使得仪器不易因测试过程中的偶而误操作而损坏。

A型产品还具有交直流供电和自校验功能，本系列产品用于测试小型电机、小型变压器及有（无）铁芯线圈等感性试品的直流电阻，当然也可以测量电线、电缆的导体电阻、接触电阻、焊缝电阻等。

1.基本技术指标：

| 型号 | 测试范围 | 分辨力 | 分档数 | 测量误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQJ44-1 | 1μΩ~2Ω | 1μΩ | 4 | 0.2％读数±3个字 |
| SQJ44-2 | 10μΩ~20Ω | 10μΩ | 4 | 0.2％读数±3个字 |
| SQJ44-3 | 100μΩ~200Ω | 100μΩ | 4 | 0.2％读数±2个字 |
| SQJ44-4 | 1mΩ~2KΩ | 1mΩ | 4 | 0.2％读数±2个字 |
| SQJ44-5 | 10mΩ~20KΩ | 10mΩ | 4 | 0.2％读数±2个字 |

- 供电电源：AC220V（其中A型可交直流供电）
3.环境条件：温度5～30℃  相对湿度25％～75％
4.体    积：230mm×205mm×80mm （深×宽×高）

附：PC9E-1数字式微欧计电阻测量仪表欧姆表技术特点

一、特点及用途
1、量程、测量范围、分辨力及基本误差（参考温度20℃±3℃）
二、主要技术指标

| 量 程 | 测 量 范 围 | 分 辨 力 | 基 本 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20mΩ | 0～19.999mΩ | 1μΩ | ±(0.1%读数＋4个字) |
| 200mΩ | 0～199.99mΩ | 10μΩ | ±(0.05%读数＋3个字) |
| 2Ω | 0～1.9999Ω | 100μΩ |  |
| 20Ω | 0～19.999Ω | 1mΩ |  |
| 200Ω | 0～199.99Ω | 10mΩ |  |
| 2kΩ | 0～1.9999kΩ | 100mΩ |  |
| 20kΩ | 0～19.999kΩ | 1Ω |  |
| 200kΩ | 0～199.99kΩ | 10Ω | ±(0.1%读数＋2个字) |
| 2000kΩ | 0～1999.9kΩ | 100Ω | ±(0.2%读数＋4个字) |

PC9E—1的测量范围从20mΩ～20kΩ；

PC9E—2的测量范围从20mΩ～2000kΩ；

PC9E—3的测量范围从2Ω～2000kΩ。
2、温度附加误差：每超过参考温度10℃基本误差增加一倍。
3、过量程指示：过量程显示“0000”并闪烁。
4、工作电源：AC 220V（PC9E—3可交直流两用）。
5、外形尺寸：238×98×29mm（长×宽×深）。
6、重量：2.5kg。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐电压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！