SZ25-III真空开关真空度测试仪应用技术特征

该仪器以磁控放电原理，以微电脑为主控单元，测试过程实现全自动化，实现了对真空灭弧室的免拆测量，能自动判断真空灭弧室的真空度合格、下降、泄漏三种状态，其主要特点是可定性定量测量，能自动识别严重泄漏和轻微泄漏。　　a、仪器在测试过程中如真空灭弧室严重劣化或泄漏，仪器将自动停止测量并回到初始状态。　　b、仪器在对真空灭弧室定性测量过关后将继续测量，直接显示真空度值或离子电流值，并打印测量结果，使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态，为有计划地更换真空开关提供了可靠的依据，避免事故的发生。

空度测试仪是电力系统中普遍使用的高压电器，其核心部件是真空灭弧室，由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的，所以它不象油开关，SF6开关那样容易检测其质量。传统上，真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法，这种方法只能粗略判断真空开关的真空度。

真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备，以单片计算机为主控单元，测试过程实现自动化。该仪器的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法，而采用离子电荷来做标定。这样，有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰，使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元，该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器特点是：实现了真空灭弧室的免拆卸测量，直接显示真空度值，使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态，为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据，为电网的安全运行提供了有力保障，克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。

本仪器测量精度高，操作简单，携带方便，抗干扰能力强，特别适用于供电单位现场测试，是真空断路器生产、安装、调试、维修的仪器之一。

技术参数

1.真空度测量范围：    9.999×10-1～1×10-5

2.离子电流测量范围：    9.999×10-1～1×10-7

3.测  量  误  差：    ＜5%

4.测 量 分 辨 率：    10-5pa

5.允许环境温度：    -20℃～50℃

6.空  气  湿  度：    ≤80%RH

7.电          源：    AC，220V，50Hz±10%

8.外  型  尺  寸：    420×290×210（mm）

9.高  压  输  出：    脉冲≤30kV15kHz

⒑重          量：    8kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！